工程量清单编制说明

工程名称： 福建师范大学旗山校区13号科研实验楼洁净装修设备采购及安装项目

- 工程概况 - 建设地点：福州市闽侯县上街镇福建师范大学旗山校区内； - 工程专业：装饰装修工程； 3、工程类型：实验楼； 4、工期质量：合同工期 100天；工程质量：合格工程; 5、招标范围：13#实验楼的施工区域范围内的内墙、地面、吊顶装饰装修工程及门窗工程，净化空调系统工程、多联机空调系统、通风工程、空调水系统工程、智能化系统工程、强电系统工程、给排水系统工程等。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：/； 6、工程特征： - 建筑面积：建筑总面积：14924.16 m2，其中13#实验楼：14924.16 m2。 - 层数及檐口高度：13#实验楼：地上6层，檐高23.8米，首层层高4.6米，标准层3.8米； - 结构质式：/； - 基础类型：/； - 装饰情况：全装修，其中院士办公室、行政办公室、资料室、档案室等地面采用2mm厚PVC橡胶地板卷材；电梯厅、前厅、等候区、走道、产品展示区等地面采用800*800玻化砖铺地；制水间、洗涤间采用防滑地砖300*300铺地；产品展示区、行政办公室、资料室、档案室、样品库等墙面喷(辊、刷)乳胶漆饰面；制水间、洗涤间墙面5厚300×600瓷片铺贴；院士办公室、行政办公室、资料室、档案室等天棚采用600×600mm方型铝扣板天棚面层；WAVE细胞培养间、细胞实验室、 QC间、洗手消毒区/风淋等采用50mm玻镁彩钢板吊顶；设备用房、UPS机房原顶刷白；门为彩板门、窗为铝合金窗；隔断墙采用50mm、100mm厚轻质隔热彩钢夹芯板墙和120mm轻质水泥隔墙条板。 - 混凝土情况：采用现场搅拌； - 编制范围 按照福建千业建设工程有限公司、江苏省建筑设计研究院有限公司的施工图纸，编制范围包括13#实验楼的施工区域范围内的内墙、地面、吊顶装饰装修工程及门窗工程，净化空调系统工程、多联机空调系统、通风工程、空调水系统工程、智能化系统工程、强电系统工程、给排水系统工程等，具体范围如下： 1. 室内装修：按福建千业建设工程有限公司图纸编制。 2. 给排水专业：江苏省建筑设计院图纸包含“一装”和“二装”的全部内容，由业主出图，将图纸划分成“一装”和“二装”两个部分，按“二装”部分编制工程量清单 3. 暖通专业： （1）普通通风空调：江苏省建筑设计院图纸包含“一装”和“二装”的全部内容，除防排烟系统和卫生间通风系统为“一装”施工范围外，其余部分计入“二装”工程量清单。 （2）净化空调部分：按江苏省建筑设计院图纸编制。 4. 电气专业： （1）强电：江苏省建筑设计院图纸包含“一装”和“二装”的全部内容，由业主出图，将图纸划分成“一装”和“二装”两个部分，按“二装”部分编制工程量清单。 （2）智能（消防部分）：按江苏省建筑设计院图纸，仅计入“二装”装修施工范围所涉及到的预埋管。 （3）智能（非消防部分）：按江苏省建筑设计院图纸编制，扣除“一装”装修施工范围所涉及到的预埋管和弱电间竖向桥架。 注：“一装”或“二装”施工范围与“一装”或“二装”装修施工范围概念不同。“一装”装修施工范围是指楼电梯间、卫生间、设备房、设备间（详见建筑图），其余为“二装”装修施工范围。 （三）“二装”招标图纸目录清单 一、建筑装饰： 设 设计单位：福建千业建设工程有限公司 序号; 图纸名称; 图号; 图幅; 出图日期; 备注. 1; 装修设计说明; JH-01; A1; 2015.09. 2; 施工做法说明; JH-02; A1; 2015.09. 3; 门窗节点大样图; JH-03（修）; A1; 2015.09; 原JH-03作废. 4; 吊顶安装节点图; JH-04（修）; A1; 2015.09; 原JH-04作废. 5; 墙面安装节点图; JH-05; A1; 2015.09. 6; 聚苯颗粒水泥条板安装节点图; JH-06; A1; 2015.09. 7; 一层平面图; JH-07; A0; 2015.09. 8; 二层平面图; JH-08; A0; 2015.09. 9; 三层平面图; JH-09; A0; 2015.09. 10; 四层平面图; JH-10; A0; 2015.09. 11; 五层平面图; JH-11; A0; 2015.09. 12; 六层平面图; JH-12; A0; 2015.09. 13; 一层墙体定位图; JH-13; A0; 2015.09. 14; 二层墙体定位图; JH-14; A0; 2015.09. 15; 三层墙体定位图; JH-15; A0; 2015.09. 16; 四层墙体定位图; JH-16; A0; 2015.09. 17; 五层墙体定位图; JH-17; A0; 2015.09. 18; 六层墙体定位图; JH-18; A0; 2015.09. 19; 一层地面材质图; JH-19; A0; 2015.09. 20; 二层地面材质图; JH-20; A0; 2015.09. 21; 三层地面材质图; JH-21; A0; 2015.09. 22; 四层地面材质图; JH-22; A0; 2015.09. 23; 五层地面材质图; JH-23; A0; 2015.09. 24; 六层地面材质图; JH-24; A0; 2015.09. 25; 一层吊顶布置图; JH-25; A0; 2015.09. 26; 二层吊顶布置图; JH-26; A0; 2015.09. 27; 三层吊顶布置图; JH-27; A0; 2015.09. 28; 四层吊顶布置图; JH-28; A0; 2015.09. 29; 五层吊顶布置图; JH-29; A0; 2015.09. 30; 六层吊顶布置图; JH-30（修）; A0; 2015.09; 原JH-30作废. 二、暖通： 1. 非洁净区域暖通： 设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司 序号; 图纸名称; 图号; 图幅; 出图日期; 备注. 暖通通用图部分. 1; 设计与施工说明（一）; 设通-001-1-C; A1; 2016/1/12. 2; 设计与施工说明（二）; 设通-001-2-C; A1; 2016/1/12. 3; 设计与施工说明（三）; 设通-001-3-C; A1; 2016/1/12. 4; 绿建设计专篇（暖通设计）; 设通-002-C; A1; 2016/1/12. 5; 图例; 设通-003-C; A2; 2016/1/12. 6; 13#楼主要设备一览表（一）; 设施-1-1-C; A2; 2016/1/12. 7; 13#楼主要设备一览表（二）; 设施-1-2-C; A2; 2016/1/12. 8; 13#楼一层风管平面; 设施-02-B; A0; 2016/1/12. 9; 13#楼一层冷媒管平面; 设施-03-A; A0; 2015/11/27. 10; 13#楼二层风管平面; 设施-04-B; A0; 2016/1/12. 11; 13#楼二层冷媒管平面; 设施-05-A; A0; 2015/11/27. 12; 13#楼三层风管平面; 设施-06-B; A0; 2016/1/12. 13; 13#楼三层冷媒管平面; 设施-07-A; A0; 2015/11/27. 14; 13#楼四层风管平面; 设施-08-B; A0; 2016/1/12. 15; 13#楼四层冷媒管平面; 设施-09-A; A0; 2015/11/27. 16; 13#楼五层风管平面; 设施-10-B; A0; 2016/1/12. 17; 13#楼五层冷媒管平面; 设施-11-A; A0; 2015/11/27. 18; 13#楼六层风管平面; 设施-12-B; A0; 2016/1/12. 19; 13#楼六层冷媒管平面; 设施-13-A; A0; 2015/11/27. 20; 13#楼屋顶风管平面; 设施-14-B; A0; 2016/1/12. 21; 13#楼屋顶冷媒管平面; 设施-15-A; A0; 2015/11/27. 22; 13#楼排烟系统及冷媒管系统原理图; 设施-16-B; A1+; 2016/1/12. 2. 洁净区域暖通： 设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司 序号; 图纸名称; 图号; 图幅; 出图日期; 备注. 1; 暖通设计说明; JK-01; A0; 2016.04. 2; 施工说明; JK-02; A0; 2016.04. 3; 主要设备表; JK-03; A0; 2016.04. 4; 一层风口布置平面图; JK-04; A0; 2016.04. 5; 二层风口布置平面图; JK-05; A0; 2016.04. 6; 三层风口布置平面图; JK-06; A0; 2016.04. 7; 四层风口布置平面图; JK-07; A0; 2016.04. 8; 五层风口布置平面图; JK-08; A0; 2016.04. 9; 六层风口布置平面图; JK-09; A0; 2016.04. 10; 一层风管布置平面图; JK-10; A0; 2016.04. 11; 二层风管布置平面图; JK-11; A0; 2016.04. 12; 三层风管布置平面图; JK-12; A0; 2016.04. 13; 四层风管布置平面图; JK-13; A0; 2016.04. 14; 五层风管布置平面图; JK-14; A0; 2016.04. 15; 六层风管布置平面图; JK-15; A0; 2016.04. 16; 屋面风管布置平面图; JK-16; A0; 2016.04. 17; 一层水管布置平面图; JK-17; A0; 2016.04. 18; 二层水管布置平面图; JK-18; A0; 2016.04. 19; 三层水管布置平面图; JK-19; A0; 2016.04. 20; 四层水管布置平面图; JK-20; A0; 2016.04. 21; 五层水管布置平面图; JK-21; A0; 2016.04. 22; 六层水管布置平面图; JK-22; A0; 2016.04. 23; 屋面水管布置平面图; JK-23; A0; 2016.04. 24; 大样图; JK-24; A0; 2016.04. 三、电气： 设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司 序号; 图纸名称; 图号; 图幅; 出图日期; 备注. 1; 电气施工设计说明（一）; 电施总-01-0; A1; 2015/09/25. 2; 电气施工设计说明（二）; 电施总-02-0; A1; 2015/09/25. 3; 建筑电气抗震设计说明; 电施总-03-0; A1; 2015/09/25. 4; 绿色建筑电气专篇（一）; 电施总-04-0; A1; 2015/09/25. 5; 绿色建筑电气专篇（二）; 电施总-05-0; A1; 2015/09/25. 6; 13#楼主要电气设备材料表; 电施13#/01-B; A2; 2015/11/27; 原电施13#/01-A作废. 7; 13#楼低压配电干线系统图; 电施13#/02-A; A1; 2015/11/27. 8; 13#消防电源监控系统图 13#漏电火灾报警系统图 13#建筑物能耗监测系统图; 电施13#/03-B; A1; 2015/12/18. 9; 13#楼应急照明系统图(1); 电施13#/04-A; A1; 2015/11/27. 10; 13#楼电力系统图(1); 电施13#/05-A; A1; 2015/11/27. 11; 13#楼电力系统图(2); 电施13#/06-A; A1; 2015/11/27. 12; 13#楼电力系统图(3); 电施13#/07-A; A1; 2015/11/27. 13; 13#楼电力系统图(4); 电施13#/08-A; A1; 2015/11/27. 14; 13#楼电力系统图(5); 电施13#/09-A; A1; 2015/11/27. 15; 13#楼电力系统图(6); 电施13#/10-A; A1; 2015/11/27. 16; 13#楼电力系统图(7); 电施13#/11-A; A1; 2015/11/27. 17; 13#楼电力系统图(8); 电施13#/12-A; A1; 2015/11/27. 18; 13#楼电力系统图(9); 电施13#/13-A; A1; 2015/11/27. 19; 13#楼电力系统图(10); 电施13#/14-A; A1; 2015/11/27. 20; 13#楼电力系统图(11); 电施13#/15-A; A1; 2015/11/27. 21; 13#楼电力系统图(12); 电施13#/16-A; A1; 2015/11/27. 22; 13#楼一层电力平面图; 电施13#/17-B; A0; 2016/03/10. 23; 13#楼二层电力平面图; 电施13#/18-A; A0; 2015/11/27. 24; 13#楼三层电力平面图; 电施13#/19-A; A0; 2015/11/27. 25; 13#楼四层电力平面图; 电施13#/20-A; A0; 2015/11/27. 26; 13#楼五层电力平面图; 电施13#/21-A; A0; 2015/11/27. 27; 13#楼六层电力平面图; 电施13#/22-A; A0; 2015/11/27. 28; 13#楼机房层电力平面图; 电施13#/23-A; A0; 2015/11/27. 29; 13#楼一层应急照明平面图; 电施13#/24-B; A0; 2016/03/10. 30; 13#楼二层应急照明平面图; 电施13#/25-B; A0; 2015/12/18. 31; 13#楼三层应急照明平面图; 电施13#/26-B; A0; 2015/12/18. 32; 13#楼四层应急照明平面图; 电施13#/27-B; A0; 2015/12/18. 33; 13#楼五层应急照明平面图; 电施13#/28-B; A0; 2015/12/18. 34; 13#楼六层应急照明平面图; 电施13#/29-B; A0; 2015/12/18. 35; 13#楼一层照明平面图; 电施13#/30-C; A0; 2015/03/10. 36; 13#楼二层照明平面图; 电施13#/31-B; A0; 2015/12/18. 37; 13#楼三层照明平面图; 电施13#/32-B; A0; 2015/12/18. 38; 13#楼四层照明平面图; 电施13#/33-B; A0; 2015/12/18. 39; 13#楼五层照明平面图; 电施13#/34-B; A0; 2015/12/18. 40; 13#楼六层照明平面图; 电施13#/35-C; A0; 2015/12/18; 原电施13#/35-B作废. 41; 13#楼一层实验室插座平面图; 电施13#/36-B; A0; 2016/03/10. 42; 13#楼二层实验室插座平面图; 电施13#/37-A; A0; 2015/11/27. 43; 13#楼三层实验室插座平面图; 电施13#/38-A; A0; 2015/11/27. 44; 13#楼四层实验室插座平面图; 电施13#/39-A; A0; 2015/11/27. 45; 13#楼五层实验室插座平面图; 电施13#/40-A; A0; 2015/11/27. 46; 13#楼六层实验室插座平面图; 电施13#/41-A; A0; 2015/11/27. 47; 13#楼基础接地平面图; 电施13#/42-A; A0; 2015/11/27. 48; 13#楼屋顶防雷平面图; 电施13#/43-A; A0; 2015/11/27. 49; 变更通知单; 电变13#-01-0; A4; 2015/12/18. 编制单位：福建师范大学基建处（“一、二装范围的划分”） 序号; 图纸名称; 图号; 图幅; 出图日期; 备注. 1; 施工界面划分说明 图纸目录; 电划13#/00; A1; 2016/3/11. 2; 13#楼电力系统图(1); 电划13#/05-A; A1; 2016/3/11. 3; 13#楼电力系统图(3); 电划13#/07-A; A1; 2016/3/11. 4; 13#楼电力系统图(4); 电划13#/08-A; A1; 2016/3/11. 5; 13#楼电力系统图(5); 电划13#/09-A; A1; 2016/3/11. 6; 13#楼电力系统图(6); 电划13#/10-A; A1; 2016/3/11. 7; 13#楼电力系统图(8); 电划13#/12-A; A1; 2016/3/11. 8; 13#楼电力系统图(12); 电划13#/16-A; A1; 2016/3/11. 9; 13#楼一层电力平面图; 电划13#/17-B; A0; 2016/3/11. 10; 13#楼二层电力平面图; 电划13#/18-A; A0; 2016/3/11. 11; 13#楼三层电力平面图; 电划13#/19-A; A0; 2016/3/11. 12; 13#楼四层电力平面图; 电划13#/20-A; A0; 2016/3/11. 13; 13#楼五层电力平面图; 电划13#/21-A; A0; 2016/3/11. 14; 13#楼六层电力平面图; 电划13#/22-A; A0; 2016/3/11. 15; 13#楼一层照明平面图; 电划13#/30-C; A0; 2016/3/11. 16; 13#楼二层照明平面图; 电划13#/31-B; A0; 2016/3/11. 17; 13#楼三层照明平面图; 电划13#/32-B; A0; 2016/3/11. 18; 13#楼四层照明平面图; 电划13#/33-B; A0; 2016/3/11. 19; 13#楼五层照明平面图; 电划13#/34-B; A0; 2016/3/11. 20; 13#楼六层照明平面图; 电划13#/35-B; A0; 2016/3/11. 四、智能化： 设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司 序号; 图纸名称; 图号; 图幅; 出图日期; 备注. 1; 建筑智能化施工设计说明（一）; 智施总-04-A; A1; 2016/01/16. 2; 建筑智能化施工设计说明（二）; 智施总-05-A; A1; 2016/01/16. 3; 智能化系统大样图; 智施总-06-A; A0; 2016/01/16. 4; 13#楼智能化主要设备材料表; 智施13#/10-B; A1; 2016/01/16. 5; 13#楼智能系统图(一); 智施13#/11-B; A1; 2016/01/16. 6; 13#楼智能系统图(二); 智施13#/12-B; A1; 2016/01/16. 7; 13#楼智能系统图(三); 智施13#/13-B; A1; 2016/01/16. 8; 13#楼智能系统图(四); 智施13#/14-B; A1; 2016/01/16. 9; 13#楼智能系统图(五); 智施13#/15-B; A1; 2016/01/16. 10; 13#楼一层智能平面图; 智施13#/16-C; A0; 2016/03/10. 11; 13#楼二层智能平面图; 智施13#/17-B; A0; 2016/01/16. 12; 13#楼三层智能平面图; 智施13#/18-B; A0; 2016/01/16. 13; 13#楼四层智能平面图; 智施13#/19-B; A0; 2016/01/16. 14; 13#楼五层智能平面图; 智施13#/20-B; A0; 2016/01/16. 15; 13#楼六层智能平面图; 智施13#/21-B; A0; 2016/01/16. 16; 13#楼智能会议系统设计说明（一） 六层会议室音视频设备系统图 六层会议室音视频平面布置图; 智施13#/22-B; A0; 2016/01/16. 五、给排水：。 设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司 序号; 图纸名称; 图号; 图幅; 出图日期; 备注. 1; 设计说明; 水通-01-0; A1; 2015/09/24. 2; 施工说明; 水通-02-0; A1; 2015/09/24. 3; 绿色建筑（公共建筑）施工图设计说明; 水通-03-A; A2+; 2015/12/07. 4; 13#楼给水及消防系统原理图; 水施-01-A; A0; 2015/11/27. 5; 13#楼排水系统原理图; 水施-02-A; A0; 2015/11/27. 6; 13#楼一层给排水及消火栓平面图; 水施-03-B; A0; 2016/3/3. 7; 13#楼二层给排水及消火栓平面图; 水施-04-A; A0; 2015/11/27. 8; 13#楼三层给排水及消火栓平面图; 水施-05-A; A0; 2015/11/27. 9; 13#楼四层给排水及消火栓平面图; 水施-06-A; A0; 2015/11/27. 10; 13#楼五层给排水及消火栓平面图; 水施-07-A; A0; 2015/11/27. 11; 13#楼六层给排水及消火栓平面图; 水施-08-A; A0; 2015/11/27. 12; 13#楼机房层平面图; 水施-09-A; A0; 2015/11/27. 13; 13#楼一层喷淋平面图; 水施-10-B; A0; 2016/3/3. 14; 13#楼二层喷淋平面图; 水施-11-A; A0; 2015/11/27. 15; 13#楼三层喷淋平面图; 水施-12-A; A0; 2015/11/27. 16; 13#楼四层喷淋平面图; 水施-13-A; A0; 2015/11/27. 17; 13#楼五层喷淋平面图; 水施-14-A; A0; 2015/11/27. 18; 13#楼六层喷淋平面图; 水施-15-A; A0; 2015/11/27. 19; 13#楼卫生间平面放大图; 水施-16-C; A2; 2016/3/3. 20; 变更通知单; 水变更-01-0; A4; 2015/12/23. 编制单位：福建师范大学基建处（“一、二装范围的划分”） 序号; 图纸名称; 图号; 图幅; 出图日期; 备注. 1; 施工界面划分说明 图纸目录; 水划-00; A1; 2016/3/11. 2; 13#楼给水及消防系统原理图; 水划-01-A; A0; 2016/3/11. 3; 13#楼一层给排水及消火栓平面图; 水划-03-B; A0; 2016/3/11. 4; 13#楼二层给排水及消火栓平面图; 水划-04-A; A0; 2016/3/11. 5; 13#楼三层给排水及消火栓平面图; 水划-05-A; A0; 2016/3/11. 6; 13#楼四层给排水及消火栓平面图; 水划-06-A; A0; 2016/3/11. 7; 13#楼五层给排水及消火栓平面图; 水划-07-A; A0; 2016/3/11. 8; 13#楼六层给排水及消火栓平面图; 水划-08-A; A0; 2016/3/11. - 编制依据 1、图纸：福建千业建设工程有限公司、江苏省建筑设计研究院有限公司设计的施工图纸（工程编号：/，实验楼为2016年4月非图审图纸）、业主及设计院回复函等； 2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ; 3、地质勘察报告：无； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2017年07月04日）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2017年07月04日）；其中，暂列金额：120万元；暂估价金额：60万元； 工程排污费：不计。 - 其他说明 - 装修部分 - 本工程50mm玻镁彩钢板、100mm玻镁彩钢板隔断高均按到吊顶底考虑，120mm聚苯颗粒水泥条板隔墙高算至梁板底。 - 本工程洁净/装修JH-17五层墙体定位图中，后处理间东侧墙体按120mm聚苯颗粒水泥条板内隔墙考虑。 - 本工程洁净/装修JH-11五层平面布置图中，13-14交K-L轴缓冲室北侧无隔断，与洁净/装修JH-17五层墙体定位图13-14交K-L轴缓冲室北侧有隔断矛盾，本工程按洁净/装修JH-17五层墙体定位图有隔断（PM12）考虑。 - 本工程设计未明确人造大理石门槛石结合层做法，本工程按20厚1:3水泥砂浆结合层考虑。 - 本工程房间装饰了玻镁彩钢板挡住原土建墙体部分按10mm厚水泥砂浆基层、加气混凝土专用界面剂考虑，高度同墙体高。 - 本工程洁净/装修JH-07一层平面布置图门窗个数与洁净/装修JH-13一层墙体定位图门窗个数矛盾，本工程按洁净/装修JH-07一层平面布置图门窗个数考虑。 - B区大厅石材圈边做法参考JH-02施工做法说明中的门槛石做法。 - 根据设计回复要求，本工程地面材质不同的所有区域均设门槛石。 - 根据设计回复要求，本工程JH-02施工做法说明中用水房间聚苯颗粒水泥条板墙基下考虑C20素混凝土现浇300高，宽同墙厚。 - 根据设计回复要求，本工程一层吊顶布置图中原顶刷白按天棚石灰砂浆普通抹灰、乳胶漆面层、刮腻子三道考虑。 - 根据设计回复要求，本工程1层电梯厅吊顶高度按3.3m考虑，1层其余房间彩钢板吊顶高度按均按3.0m考虑，2-6层房间吊顶高度均按2.6m考虑。 - 根据设计回复要求，本工程考虑四周外墙的梁、柱內侧粉刷20厚玻化微珠保温砂浆。 - 根据业主回复要求，本工程装饰的土建墙体基层高按墙体高考虑、面层高均按吊顶之上100mm考虑。聚苯颗粒水泥条板隔墙面层高度按吊顶之上100mm考虑。 - 本工程JH-03（修）门窗节点大样图中钢化玻璃双开平开门玻璃厚度按10厚钢化玻璃考虑； - 本工程JH-04（修）吊顶安装节点图中纸面石膏板厚度按9mm厚考虑； - 根据业主回复要求，本工程装饰的土建墙体基层高按墙体高考虑、面层高均按吊顶之上100mm考虑。聚苯颗粒水泥条板隔墙面层高度按吊顶之上100mm考虑。 - 根据业主要求，土建蒸压加气混凝土砌块下列部位的内墙抹灰前应挂加强网 (加强网采用碱玻纤网格布具体详闽2006J10，P4) ： - 不同材料基体结合处，如加气混凝土砌体与混凝土梁.柱.剪力墙.窗台压顶等相交接处； - 暗埋管线的孔槽处； - 当抹灰总厚度大于等于35mm时,在找平层中应附加一道加强网。 - 安装部分 - 加湿供水管管径大小设计不详，暂按DN50热镀锌钢管计取，算至图中所画位置； - 空调线控器（线控）含在空调设备中，不另计； - 循环风空气处理机组安装高度设计不详，暂按距地1米计取； - 屋面膨胀水箱接水管大小及材质设计不详，暂按DN50热镀锌钢管计算； - 空调机组冷凝水排水管管径大小设计不详，暂按DN40热镀锌钢管计算； - 给排水部分末端器具龙头、洗脸盆、实验盆、洗眼器等不计入本次预算； - 智能化配线槽未标注规格大小的暂按DR6(100*38)计入预算； - 根据业主回复，实验室的家具、实验设备、台面、水槽、通风柜、通风罩不计入本次预算； - 根据业主回复，实验设备、水槽、通风柜、通风罩给水管按照图纸要求敷设到位后，用堵头封堵住，水嘴、水龙头不计入本次预算； - 根据业主回复，设计图纸（13#楼智能系统图）弱电系统中：入侵报警及电子巡查系统、信息引导及发布系统、考勤系统、出入口控制系统，这些系统只计预埋管； - 根据业主回复，会议系统及综合布线系统中图纸上的设备及参数与技术规格书中（5.4.1会议系统）、（5.4.2.5综合布线系统）设备及参数不一致，按技术规格书中的技术参数计算； - 根据业主回复，取消综合布线系统如下项目（见技术规格书5.4.2.5表格）：序号1，名称：千兆光口三层汇聚交换机； 序号2，名称：万兆无线控制器； 序号3，名称：千兆电口POE接入交换机； 序号4，名称：千兆电48口接入交换机； 序号5，名称：墙面式AP接入点； 序号6，名称：全千兆24口接入交换机； 序号10，名称：光纤模块； 序号19，名称：八芯光缆。 - 根据业主回复，因非洁净区域设计空调冷媒管规格不详，空调冷媒管规格及工程量按下表计入预算： 序号; 楼层; 名 称; 型 号 规 格; 计量单位; 工程量. 1; 一层; 冷媒铜管（（R410a用））; Φ6.4×0.8mm; 米; 36. 2; Φ9.5×1.0mm; 米; 50. 3; Φ12.7×1.0mm; 米; 65. 4; Φ15.9×1.0mm; 米; 55. 5; Φ19.1×1.2mm; 米; 14. 6; Φ22.2×1.2mm; 米; 25. 7; Φ28.6×1.3mm; 米; 45. 8; Φ31.8×1.5mm; 米; 48. 15; Φ28×19.75mm; 米; 45. 16; Φ32×19.75mm; 米; 48. 19; 分歧管; 只; 8. 序号; 楼层; 名 称; 型 号 规 格; 计量单位; 工程量. 1; 二层; 冷媒铜管（（R410a用））; Φ6.4×0.8mm; 米; 95. 2; Φ9.5×1.0mm; 米; 125. 3; Φ12.7×1.0mm; 米; 150. 4; Φ15.9×1.0mm; 米; 160. 5; Φ19.1×1.2mm; 米; 100. 6; Φ22.2×1.2mm; 米; 60. 7; Φ28.6×1.3mm; 米; 120. 8; Φ31.8×1.5mm; 米; 100. 20; 分歧管; 只; 30. 序号; 楼层; 名 称; 型 号 规 格; 计量单位; 工程量. 1; 三层; 冷媒铜管（（R410a用））; Φ6.4×0.8mm; 米; 125. 2; Φ9.5×1.0mm; 米; 170. 3; Φ12.7×1.0mm; 米; 185. 4; Φ15.9×1.0mm; 米; 250. 5; Φ19.1×1.2mm; 米; 110. 6; Φ22.2×1.2mm; 米; 70. 7; Φ28.6×1.3mm; 米; 50. 8; Φ31.8×1.5mm; 米; 70. 9; Φ34.9×1.5mm; 米; 40. 10; Φ38.1×1.5mm; 米; 40. 24; 分歧管; 只; 39. 序号; 楼层; 名 称; 型 号 规 格; 计量单位; 工程量. 1; 四层; 冷媒铜管（（R410a用））; Φ6.4×0.8mm; 米; 270. 2; Φ9.5×1.0mm; 米; 170. 3; Φ12.7×1.0mm; 米; 380. 4; Φ15.9×1.0mm; 米; 240. 5; Φ19.1×1.2mm; 米; 150. 6; Φ22.2×1.2mm; 米; 100. 7; Φ28.6×1.3mm; 米; 90. 8; Φ31.8×1.5mm; 米; 40. 9; Φ34.9×1.5mm; 米; 40. 10; Φ38.1×1.5mm; 米; 40. 20; Φ38×21mm; 米; 40. 24; 分歧管; 只; 59. 序号; 楼层; 名 称; 型 号 规 格; 计量单位; 工程量. 1; 五层; 冷媒铜管（（R410a用））; Φ6.4×0.8mm; 米; 270. 2; Φ9.5×1.0mm; 米; 130. 3; Φ12.7×1.0mm; 米; 290. 4; Φ15.9×1.0mm; 米; 270. 5; Φ19.1×1.2mm; 米; 130. 6; Φ22.2×1.2mm; 米; 90. 7; Φ28.6×1.3mm; 米; 80. 8; Φ31.8×1.5mm; 米; 110. 20; 分歧管; 只; 48. 序号; 楼层; 名 称; 型 号 规 格; 计量单位; 工程量. 1; 六层; 冷媒铜管（（R410a用））; Φ6.4×0.8mm; 米; 100. 2; Φ9.5×1.0mm; 米; 210. 3; Φ12.7×1.0mm; 米; 140. 4; Φ15.9×1.0mm; 米; 290. 5; Φ19.1×1.2mm; 米; 180. 6; Φ22.2×1.2mm; 米; 20. 7; Φ28.6×1.3mm; 米; 130. 8; Φ31.8×1.5mm; 米; 30. 9; Φ34.9×1.5mm; 米; 30. 10; Φ38.1×1.5mm; 米; 90. 24; 分歧管; 只; 47. - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌见下表 材料名称; 品牌范围; 备注. 水泥; 建福、万年青、炼石. 钢筋; 三钢（闽光）、中钢、济钢. 玻璃; 福州洛玻阳光、新福兴、福州千诚、金亿. 防滑地砖; 晋江“国星”、晋江“华泰”、广东“萨米特”. 内墙面瓷片; 协进、展鹏、五月玫瑰. 内墙涂料; 立邦、多乐士、华润. PVC橡塑胶铺卷材; 洁福“眼光”、英国雅卓Aquarius TM、阿姆斯壮“康健龙”. 水泥基柔性聚合物防水涂膜; 山东迪宝、山东华盾、福州固宝（欧固宝）. 玻镁彩钢板; 富新、盛辉、构想、东方、华翱. 铝扣板; 北龙、欧陆、奥美格. 隔墙用聚苯颗粒水泥条板; 福建金强、福州欧文森、福建哈雷. 风机盘管; 天加、清华同方、广东吉荣. 组合式空调; 天加、清华同方、广东吉荣. 多联机空调; 大金、日立、三菱电机. 冷热源主机; 约克、麦克维尔、克莱门特. 阀门; 福思特、泉牌、埃美柯. 水泵; 上海成峰、凯泉、上海瑞邦. 水箱、水处理仪; 广州恒德、博深源、海恒. 给排水管; 亚通、杭州日丰、伟星. 电线电缆; 超阳、远东、太阳. 桥架; 长江镇宝、瑞鑫、厦门. 配电箱; 福建通用同溢、福建先行、畅通. 电气元器件; ABB、GE、施耐德. 开关面板; 西门子、松下、飞利浦. 网络线; 韩睿、北讯、朗讯. 网络插座; 北讯、TCL、一舟. 灯具; 福州星月光、吴江东方、鸿景. 风阀及配件; 江苏伟峰、上海研普、江苏富源. 高效过滤器; 江苏伟峰、烟台宝源、AAF. 排风机; 上海应达、绿岛风、浙江兴益. 摄像机; 海康威视、大华、天地伟业. 控制线; 北讯、江苏帝一、江苏天诚. 会议多媒体系统; NOVA、L-ACOUSTICS、MEYERSOUND. LED屏; 洲明、利亚德、三思、洛浦. 中控系统; VITY、AMX、Crestron、ABB. 高清混合矩阵; Kramer、AMX、Crestron、RGBLE. 视频监控系统; 海康威视、三星、博士、星网锐捷. 网络系统; H3C、华为、思科、星网锐捷. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. - 报价注意事项 1、土方工程：未考虑； 2、桩基工程：未考虑； 3、环境保护：/； 4、混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整； 5、脚手架：实际满堂脚手架基本层类型、使用时间不同的不再调整； 6、施工排水、降水：不考虑； 7、垂直运输：实际施工电梯的型号、数量、使用时间不同的不再调整； 8、大型机械设备基础：实际施工尺寸不同的不再调整，设备基础的拆除及外运有发生时按实签证另行计算； 9、大型机械设备检测：实际检测费用不同的不再调整； 10、大型机械设备进出场及安拆费：实际进场数量不同的不再调整；11、基坑支护工程拆除：不考虑； 12、非夜间施工照明：不考虑； 13、材料二次搬运：不考虑； 14、其他特殊措施：未考虑，如有发生按实签证； 15、工程排污费：未计算噪音超标排污费，如有发生时按有关规定按实结算； 16、劳保费率：按人工费的14%； 17、需要二次深化设计的 部分AP接入点需要根据现场实际进行微调整和空调冷媒管按照工程量清单数量进行报价，深化设计之后，投标价格不再调整。 七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001.